SSTV

Slow Scan TV  (Televisión de Barrido Lento)

.....

| KA9DZR | WB0VZW | LW1DEW |
| --- | --- | --- |
| N3FAS | N9GUE | TG9BD |
| VE3UDO | XE1AGF | XE1PM |

Ejemplos de Fotografías recibidas en SSTV

Este un método que permite la recepción  y envío de imágenes por un periodo de unos cuantos segundos hasta algunos minutos utilizando una computadora, un programa especial y un equipo de radio.

SOFTWARE MAS USADOS PARA SSTV:

| Chromapix By Silicon Pixels | Jvcom By Eberhard Backeshoff DK8JV |
| --- | --- |

MMSSTV (JE3HHT - Makoto Mori)

Este modo aparece hace unas tres décadas cuando el grupo VE1BEL realizó la transmisión de imágenes en HF. Estas imágenes eran monocromáticas,  consistían de 120 líneas y se podían enviar en tan solo 8 segundos. Utilizaban tubos de rayos catódicos (CRT) que podían retener la imagen por unos cuantos segundos. El desarrollo de la tecnología digital ha hecho posible la conversión de una señal análoga en digital y almacenarse en memoria. La situación ha cambiado radicalmente en los últimos años, ahora el uso de computadoras personales y la existencia de una gran variedad de software permiten que cada vez más aficionados trabajen SSTV.

Descripción

Esta modalidad de transmisión se basa en la transformación de una imagen (frame) en una serie de líneas que se transmiten en forma de pulsos similar a todos los métodos de televisión. Se emplea un ancho de banda máximo de 3 khz. Como ya se menciono en los inicios de esta modalidad las imágenes en blanco y negro consistían de 120 pixeles en 120 líneas y se requería de 7 a 8 segundos por frame, al aumentar el doble de líneas o de pixeles por línea el tiempo de transferencia se aumento a 16 y 32 segundos.

Para operar barrido lento es necesario contar con dispositivos especiales para SSTV que permitan realizar la interfaz con el equipo de radiocomunicación además de almacenar y transferir imágenes, otra forma mas sencilla y económica consiste en emplear una computadora con tarjeta de sonido y un programa de computadora especial para esta aplicación.

Existen tres tipos de imágenes que pueden ser enviadas usando SSTV estos son: Naturales, generadas por computadora y Compuestas

Las imágenes naturales son fotografías de objetos reales con ninguna o muy poca modificación. Estas se producen utilizando cámaras digitales que permiten guardar la imagen en un archivo con formato gráfico (JPEG, PCX, BMP, TIFF, etc.) o bien utilizando escaners que permiten digitalizar fotografías  y puedan ser manejados por la computadora de la estación para ser enviados.

Imágenes generadas por computadora. Estas no requieren de cámaras digitales u otros dispositivos para su generación, pues pueden ser generadas con diversos editores gráficos que se ejecutan en la misma computadora.

Imágenes compuestas. Este tipo permite combinar imágenes naturales y generadas por computadora para producir escenas con diversos efectos. Se utilizan también editores gráficos que permiten el cortar, pegar, rotar, escalar o transformar imágenes.

Frecuencias

Esta permitido cualquier parte de los segmentos destinados a fonía, las frecuencias más comunes para recibir y enviar señales de SSTV son:

3.845

3.857

7,140

7.171

14.230

14.233

21.340

28.680

145.5  VHF.

Para evitar colisiones y malos entendidos es necesario que antes de transmitir una imagen se anuncie el distintivo de llamada del operador y el modo a emplear en la transmisión, que en muchos casos se hace en CW.

Modos

Modo         Modo    Color   Tiempo  Barrido

Familia      Nombre  Tipo    (sec)   Líneas   Notas

------       ----    ----    -----   -----   -----

AVT          24      RBG     24      120     d

90      RGB     90      240     d

94      RGB     94      200     d

188     RGB     188     400     d

125     BW      125     400     d

Martin       M1      RGB     114     240     b

M2      RGB     58      240     b

M3      RGB     57      120     c

M4      RGB     29      120     c

HQ1     YC      90      240

HQ2     YC      112     240

Pasokon TV   P3      RGB     203     16+480

Alta         P5      RGB     305     16+480

Resolución   P7      RGB     406     16+480

PD           PD 240  YC      248     480

PD 180  YC      187     480

PD 160  YC      161     384

PD 120  YC      126     480

PD 90   YC      90      240

Robot        8       BW      8       120     a, e

12      BW      12      120     e

24      BW      24      240     e

36      BW      36      240     e

12      YC      12      120

24      YC      24      120

36      YC      36      240

72      YC      72      240

Scottie      S1      RGB     110     240     b

S2      RGB     71      240     b

S3      RGB     55      120     c

S4      RGB     36      120     c

DX      RGB     269     240     b

Wraase SC-1  24      RGB     24      120     c

48      RGB     48      240     b

96      RGB     96      240     b

Wraase SC-2  30      RGB     30      128

60      RGB     60      256

120     RGB     120     256

180     RGB     180     256

Existen algunos modos experimentales

ProSkan      J120    RGB     120     240

WinPixPro    GVA 125 BW      125     480

GVA 125 RGB     125     240

GVA 250 RGB     250     480

"J.A."       ?       ?       ?       480

MSCAN        TV1     ?       ?       ?

TV2     ?       ?       ?

Tipo de Color:

RGB - Red, Green, and Blue components sent separately.

YC - Sent as Luminance (Y) and Chrominance (R-Y and B-Y).

BW - Black and White.

Notes:

a - Similar to original 8 second black & white standard.

b - Top 16 lines are gray scale.  240 usable lines.

c - Top 8 lines are gray scale.  120 usable lines.

d - AVT modes have a 5 second digital header and no

horizontal sync.

e - Robot 1200C doesn't really have B&W mode but it can send

red, green, or blue memory separately.  Traditionally,

just the green component is sent for a rough approximation

of a B&W image.

El 80% de las transmisiones en los Estados Unidos son hechas en Scottie S1, se pueden    escuchar a veces S2, Martin M1, Robot 36 & 72 y los Europeos transmiten (95%) en Martin M1.

Tipo de licencia que se requiere

Cualquier categoría de licencia que permita el uso de fonía permitirá la transmisión de SSTV en las mismas frecuencias.

Potencia permitida

Serán las mismas potencias especificadas en el reglamento de operaciones para estaciones del servicio de aficionado de acuerdo al tipo de licencia.

INTERFASES PARA SSTV

http://www.qsl.net/gdm/diagrama.html

http://www.sstvham.com/hf_ssb.htm