COMO CONSTRUIRSE UNA QFH

Algo nuevo sucedió. ¡Lo que estabais esperando!

Recientemente un caballero de Sudáfrica llamado Angus Anderson

E-mail lsgi@lsgi.co.za se puso en contacto conmigo y me preguntó si quería emigrar al Polo Sur. Es broma, ¡estoy seguro que esta posibilidad ha hecho feliz a alguien!

Se ofreció a compilar los manuales de 'Como construirse una QFH' o 'Como construirse un balun trifilar' a formato PDF. Bien, los manuales para la QFH y el Balun ya están disponibles. Ver más adelante.

Espero que apreciareis el trabajo que Angus ha hecho, os ahorrará navegar por los manuales 'en línea'. No obstante dejaré el original disponible e intacto para todos aquellos que quieran navegar por él.

Para aquellos que no conocen la diferencia entre sus PDFs y MDfs sepan que uno es para DIY ('Do It Yourself' o 'Constrúyalo usted mismo' y el otro es para lectura ;-)

Para leer el documento precisará el 'Adobe Acrobat Reader'. Si ya lo tiene instalado en su ordenador, entonces simplemente descargue los manuales Balun PDF (550KB) y QFH DIY PDF (1185KB) que podrá abrir con el Acrobat reader.

If you don't have Acrobat reader then I am afraid you will need to get it, where you ask? Point your browser at the web address given at the end of the document.

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador, tenga en cuenta que su QFH estará totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios, bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

Escrito por Paul Hayes.

- Email: paul@hayes06.freeserve.co.uk

- Web: http://www.hayes06.freeserve.co.uk/

- Ilustraciones de Kevin Bates.

- Email: kmbates@ukonline.co.uk

- Web: http://web.ukonline.co.uk/kmbates

- Compilado en Documento WORD por Ken Jones (G0HMU)

- Email: ken@frontera.screaming.net

- Traducción al español de Paulí Nuñez (EA3BLQ)

- Email: ea3blq@retemail.es

Debido a las numerosas peticiones de información sobre la QFH que he recibido, he decidido concentrarme en la redacción de un manual para la construcción de una QFH, sencillo pero completo, dedicado a todos aquellos que quieran construirse su propia QFH.

A beneficio de aquellos que no utilizan el sistema métrico decimal (¿Por qué no? ¡Es mucho más sencillo!) Esta observación la hace un hombre que estudió su aprendizaje utilizando exclusivamente pies y pulgadas. Ya que hablamos de ello, ¿por qué no tener una semana de 10 días? Podríamos trabajar más ;-)

3mm   = 1/8.

4mm   = 5/32.

8mm   = 5/16.

10mm  = 13/32.

15mm  = 1/2.

22mm  = 7/8.

175mm = 6 7/8.

200mm = 14 7/8.

367mm = 14 7/16.

752mm = 29 5/8.

804mm = 31 5/8.

Intentaré explicar algunos de los problemas técnicos y prácticos con que puede tropezar. Algunos de mis métodos y conclusiones pueden ser un poco controvertidos pero a estas alturas no estoy preparado para entrar en debates.

No citaré especificaciones que no puedo probar, pero facilitaré imágenes de mí mismo. Creo que la mayoría de lectores estarán de acuerdo en que en más de una ocasión han sido engañados por algún anuncio bien diseñado mostrando todo lo que deseamos ver y que, una vez hecha la compra, han sufrido un desengaño.

Me gustaría animar a cualquiera que se sienta cómodo en el manejo de tubería y seguro con un soplete, a que intente la construcción de su propia QFH. (Como explico más adelante existe una alternativa al soplete). No debe descorazonarse si falla en su primer intento. Con toda seguridad y con un poco de paciencia obtendrá mejores resultados. La satisfacción que proporciona el acabado de la propia QFH y la mejora en calidad de las imágenes que reciba compensan sobradamente las horas de duro trabajo invertidas en el proyecto, sin mencionar los comentarios de los amigos.

Si no se siente con aptitudes suficientes para hacer su propia construcción, yo puedo hacer y suministrar un número limitado de antenas, por el momento. SOLO EN EL REINO UNIDO, POR FAVOR.

Recientemente he desarrollado una versión marítima que está acorde con el Estándar Británico 1706 para Níquel/Cobalto. Esta versión es completamente estanca con 75cm de cable RG59 terminados en un conector 259.

La compra de la revista número 53 de RIG y el software para calcular las medidas de una QHF le serán de gran ayuda. Para detalles, visite mi página de enlaces favorita así como RIG/software/QFH.

Un tiesto de 25cm y un buen abono compuesto pueden ser de ayuda. (¡Broma!)

Tengo planeada la confección de un "Manual del Principiante", pero he observado que RIG dispone de uno muy bueno. Quizás más adelante.

INTRODUCCIÓN

Este aviso aparece repetidas veces a lo largo de este manual. No estoy presentando excusas por ser repetitivo, solo quiero significar que, si usted comete el error, no podrá decir QUE NO HA SIDO AVISADO.

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador, tenga en cuenta que su QFH estará     totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios, bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

A continuación detallo la lista de herramientas y equipo que sugiero tenga preparado antes de iniciar la construcción de la QFH. En primer lugar, ¿Tiene el software para calcular la QFH y el número 53 de la revista RIG? Si no es así puede que este manual le resulte un poco espeso. En fin, ¡vamos allá!

Voy a empezar por el final e iré al principio. En este punto probablemente ha visto fotografías de la PHQFH. Esta versión esta hecha con tubo de cobre de 15mm (1/2 pulgada). Alguien ha sugerido que quizás un modelo hecho con tubo de cobre de 22mm (7/8 de pulgada) sería más adecuado a la frecuencia resonante de 137.50, pero precisaría pruebas de que su comportamiento sería mejor que el de la versión de 15mm. Seamos realistas, puede ser muy costoso doblar un tubo de 15mm, por lo que, a menos que se sea otro Mr. Universo o que se esté preparado para recocer el tubo, yo me quedaría con el de 15mm.

El diámetro del tubo de cobre no tiene nada que ver con la resonancia de la antena. El diámetro cambia solo un poco la frecuencia resonante, pero lo que es más importante, cambia la impedancia de la antena. Hemos construido muchos bucles con diferentes diámetros y por ejemplo, un diámetro de 8mm ofrece una impedancia de unos 21 ohmnios y 15mm pueden dar 30 ohmnios. Nuestros resultados del como y porqué se publicarán en el próximo número de RIG.

Saludos :

Ruud Jansen, PA0ROJ, presidente del grupo de trabajo holandés KUNSTMANEN.

Mi QHF original estaba hecha con tubo de cobre de 10mm, pero solo porque tenía algún sobrante de las reformas de mi caravana, pero resultó ser una economía falsa. Los codos, tés, etc. costaron más que todos los materiales comprendidos en un trabajo con tubo de 15mm. (1/2 pulgada). La versión de 10mm la probé en el desván e inmediatamente aprecié una gran mejora respecto a mi dipolo cruzado; después de un periodo de unas dos semanas de prueba me convencí de que este diseño era casi perfecto, excepción hecha de los extraños nulos que se apreciaban aquí y allá. Comprobé todos los cálculos, hice algunos cambios tanto en el dimensionado de los bucles como en el balun. Anteriormente había probado varios tipos de balun y decidí seguir con el trifilar.

Construí la versión de 15mm y la instalé en el armazón de la chimenea a unos 14 metros del nivel del suelo. Eso amplió considerablemente mi horizonte en todas las direcciones. Ahora recibía señales claras procedentes del sur en elevaciones de 0 grados pero respecto al norte el ruido aparecía mucho antes de lo que yo hubiera esperado. Entonces me di cuenta que la QHF estaba ligeramente inclinada hacia el sur y me pregunté si la QFH era direccional, de serlo tendría que volver al tablero de dibujo. Hice la prueba inclinándola hacia el norte y comprobé los resultados; la parte correspondiente al sur incrementó en ruido y el norte se clarificó.

Ese no era el resultado que yo esperaba. Una vez más a subir escaleras y a comprobar todas las medidas. Todo parecía estar correcto por lo que este fenómeno me dejó perplejo durante mucho tiempo. Nuevamente decidí hacer cambios a las medidas de los bucles. Me apresuré a repetir la prueba de inclinación y esta vez comprobé que la inclinación de la QFH era indiferente, por lo que finalmente la instalé verticalmente y ¡Eureka!. Los otros experimentos que hice fueron utilizar distintos tipos de cable y en mi caso el mejor resultado lo obtuve con 17 metros de RG59 conectados directamente (sin preamplificador) desde el bloque de conexión de la QFH a mi receptor.

¡Ya es hora de trabajar!

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador, tenga en cuenta que su QFH estará totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios, bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

Mi abogado (el otro yo) me ha recordado que si bien estoy libremente ofreciendo consejos prácticos también debería mencionar las necesidades de seguridad obvias.

Debería mencionar las reglas generales de seguridad pero esperaría que quien quiera que emprenda este proyecto considerará seriamente los aspectos de seguridad relacionados con el uso de sopletes, productos químicos, etc. Por favor léanse las instrucciones detenidamente. No seré responsable por cualquier daño o deterioro ocurrido mientras se esté intentando la construcción de una PHQFH.

Vamos allá….  Cosas a preparar:

Plantilla de madera: Un circulo de 340mm de radio (13 3/8 pulgadas) para el bucle pequeño y un círculo de 363 mm de radio (14 5/16 pulgadas) para el bucle grande. Se pueden hacer los dos en una misma pieza, puesto que solo se precisan medios círculos.

Tornillo de cerrajero: por ejemplo forrado con madera y preferiblemente bien asegurado a un robusto banco de trabajo.

Muelle auxiliar para curvar tubo de 15mm (1/2 pulgada). Si va corto de dinero, emplee arena húmeda (este truco me lo enseñó mi padre que era un experto plomero) Una silla cómoda para evitar problemas con la espalda.

Una buena radio para sintonizar música clásica en FM y, ya que estamos en ello, ¿por qué no unos altavoces de 300W?

Soldador: ¡Antes que me pregunten! Que no sea superior a de 3mm de diámetro. (1/8 de pulgada)

Líquido: Utilice la pasta autolimpiante. Ahorra mucha grasa de codo.

Soplete: O, si no es un tipo impaciente, puede utilizar Pipemaster, vendido en Maplins etc.

Cinta aislante: Para marcar las longitudes de los tubos. También puede utilizar rotulador de tinta permanente, etc. Yo uso códigos de colores a fin de que no se me mezclen los bucles.

Cortador de tubo: Una herramienta que hace la vida más fácil. También puede emplear la vieja sierra de cortar metales.

Cinta métrica o similar.

- Broca de 4mm (5/32 de pulgada), y taladro.

Cubo de agua fria y una manzana. ¡No utilizar de la calidad Golden!

Materiales

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador tenga en cuenta que su QFH estará  totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

*  Dos pedazos de tres metros de tubo de cobre de 15mm o bien tres pedazos de dos metros.

* Diez codos para alimentación final de 15mm, son más baratos que el tipo Yorkshire. Si utiliza el tipo Yorkshire téngalo presente cuando marque las longitudes.

Todas mis medidas corresponden al tipo de alimentación final. Si ese es su deseo también puede utilizar tubo plateado/cromado.

*  Una "T" de15mm y un reductor de 22mm a 5mm.     Fig 1.arriba.

*  Conector de tubo de plástico para desagüe de 22mm

*  150mm de tubo de plástico de desagüe de 22mm.

*  Una caja cilíndrica de plástico, de las destinadas a contener rollos de película de 35 mm, con fondo plano, para la construcción del balun. El fondo plano permite un sellado más fácil y estanco. Una tapa con surco para la mencionada caja.

Se precisará un separador de plástico para la construcción del balun. Yo utilizo el plástico de los laterales de cajones de cocina antiguos pero estoy seguro que todos tienen piezas similares en algún lugar del shack.

- *  Dos pernos de 4mm x 2.5mm y cuatro tuercas.

*  Un pedazo de alambre de cobre esmaltado de 1.25mm (18swg) para el balun.

Y ahora viene lo mejor

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador tenga en cuenta que su QFH estará  totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

Esto parece el juego del Monopoly, ¡solo que en este juego no se va a la cárcel! ;-).

Convengamos que utilizamos codos y T de alimentación final, para los que reservaremos 8.5mm de tubo en cada punto de unión.

Corte dos pedazos de 1 metro de tubo de cobre de 15mm. Marcar con cinta aislante o tinta permanente un pedazo de 752mm en la parte central del tubo, lo que nos dejará un buen trozo a cada extremo para sujeción y como ayuda para conseguir unas curvas más estilizadas.

Elimine las rebabas en ambos extremos, Yo utilizo una lima redonda o de cola de rata. Me gusta más utilizar la lima que la herramienta que acompaña al cortador de tubo. No deje de hacer esta limpieza o tendrá problemas posteriormente. Corte dos piezas de 343mm de tubo de cobre de 15mm, sin necesidad de limpiar las rebabas.

Corte dos pedazos de 1 metro de tubo de cobre de 15mm. Marque con cinta aislante o tinta permanente un pedazo de 804mm en la parte central del tubo y como en el caso anterior, limpie las rebabas. Corte dos piezas de tubo de cobre de 15mm, una de 175mmm y la otra de 367mm,  sin necesidad de limpiar las rebabas.

Construcción

NOTA: Asegúrese que adquiere el reductor de 22mm a 15mm del tamaño correcto. En principio los hay de dos tipos distintos. Necesitamos el que tiene un diámetro exterior de 22mm. Vea la figura 1 de la página 6.

Si utiliza el liquido autolimpiador aplíquelo a un extremo de cada uno de los dos pedazos de 175mm y proceda a soldarlos a la T, con lo que obtendrá un pedazo de 367mm que hará pareja con el otro trozo que tiene cortado. Yo encuentro más sencillo empezar por aquí que tener que cortar tubos una vez los bucles han sido soldados. Vea la FIG 2. arriba.

Comenzaremos por el bucle largo para iniciar la modalidad de curvado.

Tome un pedazo de tubo de los de 804mm,

Póngase cómodo sentándose en un banco o similar. Introduzca el muelle auxiliar para curvar en el interior del tubo hasta que queden unos 50mm sin introducir. Si precisa de más agarradero para quitar el muelle añadale un trozo de alambre. Asegúrese que ha marcado el centro del tubo para tener la certeza que no doblará más allá de la longitud del muelle. Comience por agarrar un extremo del tubo con una mano. FIG 3 izquierda.

(La mano izquierda en mi caso, puesto que soy zurdo) Dejando un espacio de unos 200mm agarre el tubo con la otra mano. Dejando un espacio más largo le daría más fuerza de palanca pero, por lo que a mí respecta, no tengo un control tan fino. Ahora sitúe el tubo contra la rodilla a unos 60mm de la marca del extremo. Si comienza el curvado más cerca le será más difícil maniobrar los codos más tarde (no, sus codos no. Los de cobre…) Ahora poco a poco y con suavidad atraiga las manos hacia el cuerpo hasta que vea que el tubo se curva ligeramente. Una vez haya conseguido el primer pedazo de curvatura y cada vez que haga una nueva, mueva el tubo unos 50mm pudiendo incrementar el espacio entre las manos a unos 400mm para poder hacer más fuerza. FIG 4.de la página siguiente.

Una vez haya sobrepasado el centro del tubo en unos 50mm utilice la plantilla del bucle grande para comprobar la curva conseguida y si es preciso, haga los ajustes necesarios. Si no se tomó la molestia de construir una plantilla, dibuje un circulo en el suelo y permanezca en pie delante de él durante un par de horas diciéndose: ¡que tonto he sido! :-) No, no se preocupe; también se puede utilizar este método, puesto que las plantillas no deben ser usadas como molde sino tan solo como guía. Ahora extraiga el muelle. Si está atascado tire y retuerza. Debería salir fácilmente siempre que no haya torcido el tubo. Ahora solo cabe hacer lo mismo en el otro extremo.

Fig 4.

Si todo fue bien en el último tramo ya está preparado para el alzado final, si no es así vuelva a intentarlo hasta que esté satisfecho con la curvatura. Vea la FIG 5 abajo.

- Ahora la parte que precisa más maña: el alzado final…

Seguimos con el bucle grande.

Normalmente, en este punto del proyecto utilizaría el tornillo para ayudarme pero, como muestro en la imagen, también se puede utilizar un banco del jardín.

Introduzca de nuevo el muelle auxiliar para curvar hasta que solo sobresalgan unos 50mm. Ahora atenace el tubo de forma que esté firmemente sujeto en unos 25mm a partir del centro. Comenzando por el lado izquierdo sujete el tubo con la mano izquierda cerca de la marca para cortar. Sitúe su mano derecha a unos 5mm de la marca de corte hacia el centro del tubo. Vea Fig 6 en la próxima página.

Figura 5 arriba

Tire con su mano izquierda al tiempo que empuja con la derecha hasta que el tubo se doble unos 10mm.(Una buena aspiración de aire y mantener la respiración puede ayudar) Mover la mano derecha un poco hacia el centro de la curvatura y repetir la acción. Continúe hasta que la mano derecha esté cerca del centro del tubo. Cuando complete este estadio debería tener unos 86mm de desplazamiento en la curva, si es así quite el muelle, insértelo en el otro extremo del tubo y repita toda la acción. Asegurese que hace el alzado final siguiendo las instrucciones pues de lo contrario, una vez terminada, su QFH puede polarizarse en sentido contrario. Repita ahora todo el proceso con la pieza de tubo de 1 metro que tiene marcada para el bucle largo.

Corte los bucles a su medida correcta, por ejemplo 804mm.

Si lo hizo todo correctamente y no curvó el tubo demasiado cerca del extremo, ese extremo del tubo debería tener una forma circular de 15mm de diámetro. Si en lugar de ser circular es ovalada, entonces le esperan algunos problemas con los codos, el ajuste, etc.

- Fig 6 a la izquierda.

- Nota de seguridad.

Si todavía no lo ha hecho, le sugiero que comience a respirar de nuevo.

- Veamos el bucle pequeño.

Esta etapa es casi idéntica a la que acabamos de contemplar, excepción hecha de la curvatura, que es más estrecha  y que tiene menos alzado final, unos 80mm en cada extremo.

- Ahora viene cuando nos quemamos los dedos (soldaduras)

Primero nos dedicaremos al bucle largo que es el más difícil.

Tome el tubo de cobre de 367mm, dele unas pinceladas de líquido de unos 15mm en cada extremo y sujételo con el tornillo, situándolo cerca del borde superior del mismo.(Si es un tornillo de cerrajero precisará hacer la sujeción con unas piezas de madera). Coloque un codo de 15mm en cada extremo, inclinando el de la izquierda hacia el banco y el de la derecha hacia usted. FIG 7 derecha

Se puede apreciar un repentino deterioro en la calidad fotográfica  y es que mi fotógrafo se ha tomado un descanso. Dice que le hago trabajar demasiado.

Tome un bucle largo, límpielo y dele unas pinceladas de líquido a cada extremo. Colóquelo en el codo izquierdo con el bucle dirigido hacia el frente; a continuación limpie y pincele el otro bucle largo colocándolo en el codo derecho y con el bucle dirigido hacia usted. Seguidamente coloque los codos en los otros extremos. FIG 8 derecha

Limpie y pincele con liquido la otra pieza de tubo de 367mm y colóquela insertándola en los codos de la parte superior de los bucles.

Se ha dado cuenta de la cantidad de pedacitos de tubo de cobre. Tengo sacos llenos de ellos. Si alguien sabe como utilizarlos que me lo haga saber. Fig 9 derecha.

Tengo la certeza que esto ya lo dije en el estadio anterior, pero solo lo hice para mantener la tensión.

Apuesto a que se había preguntado cuál era la utilidad del cubo de agua, ¿no es así? Bien ahora lo sabrá. Por SEGURIDAD en caso de accidente con el soplete, no le ocurra como a mí, que se distraiga y se le incendie la camisa. En lo que respecta a la manzana ya hablaremos más tarde.

A recordar que estamos trabajando con el bucle grande; el que tiene el conector en "T" soldado con anterioridad.

Mi sugerencia es que suelde la parte superior del bucle primero, así que fije la parte inferior con el tornillo. Ahora con la lámpara soplete caliente uno de los codos superiores (dada mi condición de zurdo yo comencé con el izquierdo). Mantenga la lámpara en un movimiento de vaivén lento para repartir bien el calor en las junturas y cuando crea que ya es suficiente separe la llama pero tenga cuidado hacia donde apunta con ella. Sitúe el estaño próximo a la juntura entre el codo y el tubo. Si el estaño no se funde y se escurre dentro de la juntura separe el estaño, continúe calentando la juntura y vuelva a probar. Repita el procedimiento con el otro codo (el derecho en mi caso).

Déjelo enfriar un poco y dele vuelta al bucle situando la parte superior en el tornillo y así la parte inferior cambiará de posición con el extremo de la "T" mirando hacia arriba. En este punto debe cerciorarse que la "T" está posicionada verticalmente respecto al bucle antes de proceder a soldar los codos. No debe preocuparse si los dos tubos del bucle no parecen estar en un plano paralelo. Más adelante corregiremos el posible defecto. FIG 10. derecha.

Bucle corto

El procedimiento a seguir para el bucle corto es el mismo que el que hemos seguido con el bucle largo a excepción que en este caso no tenemos ninguna "T" que nos preocupe, por lo que lo dejo en sus manos.

- Comprobando medidas

Las imágenes deberían ayudar para comprobar el paralelismo de los tubos superior e inferior FIG 11. A la derecha.

Compruebe la longitud del bucle. El largo en este caso

FIG 12 a la izquierda.

Como girar el bucle para corregir medidas.

FIG 13 a la derecha

Marcado y cortado del tubo superior para introducir los codos de unión entre bucles (bucle largo)Cortar 22mm desde el centro y guardar ese pedacito para más adelante. Repita la acción con el bucle corto. FIG 14. Izquierda.

- Como conectar los bucles

En este momento necesitará un pedazo de 85mm de cañería de plástico para desagüe de 22mm de diámetro. Marque y perfore un agujero de 15mm de diámetro  a 15mm del extremo. A continuación gire en 90 grados el pedazo de cañeria y perfore un agujero de 17mm de diámetro a 50mm del mismo extremo. FIG 15. Derecha.

Si tuvo la ocurrencia de preparar esta pieza con anterioridad entonces solo precisará hacer una incisión hasta el agujero de 17mm, en caso contrario haga incisiones en ambos extremos para permitir su acoplo al tubo de cobre. Si en verdad ya tenia esta pieza preparada con anterioridad entonces debería haber introducido el tubo de cobre del bucle pequeño a través del agujero de 15mm antes de soldar el bucle. Son incontables las veces que yo me he olvidado.

Solo resta colocar el espaciador de 85mm y soldar los codos  superiores de unión entre bucles, asegurándose que el bucle largo esté unido al corto por la izquierda. FIG 16 a la derecha.

- Eche un vistazo a la parte inferior de la QFH ya completamente montada FIG 17 abajo.

Para completar la parte inferior tome un conector recto para tubería de desagüe de 22mm y córtelo por la mitad. Limpie su interior de cualquier rugosidad y sitúelo encima del reductor de 22mm a 15mm, atrapando el espaciador de 85mm. A continuación utilice un conector recto completo y encájelo hasta que la primera pieza esté bien colocada. Recordemos que el conector recto es una cavidad cónica, por lo que quedará más ajustado cuanto más a fondo se coloque.

Ahora perfore un agujero de 4mm. en el centro de cada uno de los codos superiores y coloque el balun. A fin de que las tuercas hagan buen contacto con el cobre no utilice un espaciador en la parte superior de los codos, únicamente entre el balun y los codos.

Una vez conectado el cable coaxial no se olvide de sellar bien todo el balun y las tuercas. No gaste dinero en un cable de excesiva calidad, un RG58 o RG59 ya va bien y normalmente, si la longitud del cable de bajada no es muy larga, no hace falta preamplificador.

Bien, eso es todo. Espero que la QFH le dé un buen servicio durante muchos años.

Acabado ya este manual, quizás redacte una guía para solucionar problemas, pero por el momento me tomo un descanso.

Casi me olvidaba de la manzana, si todavia no se ha podrido… ¡cómasela! ;-)

No se preocupe si el resultado no ha sido el esperado; siempre puede exhibir el conjunto en alguna exposición de arte moderno.

Aviso: Si no piensa utilizar un preamplificador tenga en cuenta que su QFH estará  totalmente cortocircuitada. Si su receptor alimenta 12 voltios CC al coaxial debería desactivar esta salida de 12 voltios bien a través de un interruptor o por cualquier otro medio.

¿Cómo van las cosas? Hasta este momento no he recibido ninguna crítica ni sugerencia, por lo que debo asumir que nadie ha intentado la construcción o bien que quien lo ha hecho no ha tenido ningún contratiempo. Cualquier crítica constructiva será bienvenida, prometo leerlas y considerar todas.

En este punto de mi redactado tengo malas noticias. Me he dado cuenta que mi esposa Anne ha comprado un pote de un galón de pintura y que ahora está hablando de nuevos elementos para la cocina, pero no se preocupe, ¡puedo hacer que mi hijo Neal practique sus habilidades en DIY!

O quizás encuentre la forma de librarme.

Funcionó, los dos están trabajando en la decoración y así yo puedo seguir con mi manual DIY. Quizás tenga que tomarme algún respiro de vez en cuando, mientras ellos pintan los alrededores de mi ordenador :-)))

Ha sido un placer trabajar con todos ustedes y ahora no tengan miedo en continuar experimentando y probando nuevas ideas. Como ya saben, algunos de los mejores inventos han sido producto de errores.

Si desea ver como es el producto terminado mire la imagen de la derecha y entenderá el porqué tener los dedos verdes, un tiesto con buena tierra abonada y un entorno relajado ayuda mucho. Por favor, ¡no riegue la QFH en demasía!. Ahora sus sospechas se confirmarán: Si, estoy loco … ¡pero soy feliz!.

Algunas direccines web que pueden ser de utilidad.

http://www.hayes06.freeserve.co.uk

(Mi página principal)

http://www.hayes06.freeserve.co.uk/qfh_diy_guide.htm

http://www.adobe.com/products/acrobat

(Para bajar el lector de ficheros .PDF de Acrobat)

En mi web está disponible el manual de construcción del       balun en formatos PDF y documento Word (en inglés).

También está disponible en español gracias a la traducción de Paulí Núñez, EA3BLQ.